测试用例编写规范函数定义

CAPL 自动脚本生成 API 接口定义文档

一、函数接口整体解释

本 API 接口集围绕 CAN、LIN 及通用测试场景设计，旨在为研发人员提供标准化的 CAPL 脚本生成函数，支持诊断数据发送、报文周期控制、响应检查、安全访问及延时电压设置等核心测试操作。所有函数需严格遵循编写规范（含空格、参数格式等细节），部分函数需手动添加 cin 文件索引（如#include ".\DiagnosticTest\CAPLFile\DiagnosticFunctionsLib.cin"），项目特定函数建议归档至 SVN 等版本控制库，确保复用性与一致性。

二、函数接口列表

| 类型 | 函数接口 |  |
| --- | --- | --- |
| CAN | Send DiagBy[Function]Data[10 01] |  |
|  | Send DiagBy[Physical]Data[10 01]//发送物理寻址 |  |
|  | Set Signal[TachographVehicleSpeed]Value[4] |  |
|  | Send MsgCycle[0x2C9]Data[00 00 00 00 00 00 00 00]CycleTime[100]ms |  |
|  | Stop MsgCycle[0x2C9] |  |
|  | Change MsgID[0x2C9]Data[00 00 00 00 00 00 00 00]CycleTime[100]ms |  |
|  | Check DiagData[7F 11 22]Within[50]ms 错误书写： Check DiagData[0x18DAFA17]ata[03 7F 11 22 00 00 00 00] in [50]ms CAPL库文件不识别 |  |
|  | Check CAN_TP[0x18DAFA17]Data[21 0F 16 F0 1F 88 C3 80] in [50]ms |  |
|  | Check No_Response within [5000]ms |  |
|  | Send Security Right KeyBy[Physical]Level[0x4] |  |
|  | Send Security Wrong KeyBy[Physical]Level[0x4] |  |
|  | Send DiagBy[Physical]Data[27 01]AndCheckResp[Positive] |  |
|  | Send SubTraversalBy[Physical]Service[0x10]Excluding[01 02 03 81 82 83]AndCheckResp[0x12] |  |
|  | Send DIDTraversalBy[Physical]Service[0x22]Excluding[F186 F184 F187]AndCheckResp[0x12] |  |
|  | Send 0x28SubTraversalBy[Physical]Excluding[01 03 81 83] with Parameter[0x01]AndCheckResp[0x12] |  |
|  | Send 0x28ParameterTraversalBy[Physical] with Sub[0x01]Excluding[01 03]AndCheckResp[0x12] |  |
|  | Send 0x85SubTraversalBy[Physical]Excluding[01 02]AndCheckResp[0x12] |  |
|  | Send DiagBy[Function]Data[10 01]WithLen[1] |  |
|  | Send Msg[0x666]Data[10 01]WithDLC[7] |  |
|  | Check MsgInexist[0x21F] |  |
|  | Check MsgExist[0x21F] |  |

三、函数接口定义

Send DiagBy[Addressing]Data[Message]

【描述】

通过设定的寻址方式，发送一帧诊断CAN报文

【参数】

Addressing 寻址方式的变量

Message 被发送报文的变量

【Example】

//功能寻址发送报文10 01

Send DiagBy[Function]Data[10 01];

//物理寻址发送报文10 01

Send DiagBy[Physical]Data[10 01];

Send MsgCycle[Message ID]Data[Message]CycleTime[time]ms

【描述】

以100ms周期，循环发送ID为0x2C9的报文，数据为“00 00 00 00 00 00 00 00”

【参数】

Message ID  消息ID变量

Message 被发送报文的变量

Time 循环时间变量

【Example】

Send MsgCycle[0x2C9]Data[00 00 00 00 00 00 00 00]CycleTime[100]ms

Stop MsgCycle[Message ID]

【描述】

通过设定的报文ID，停止发送该报文

【参数】

Message ID  消息ID变量

【Example】

Stop MsgCycle[0x2C9]

Check DiagData[Message]Within[time]ms

【描述】

通过设定的报文ID，停止发送该报文

【参数】

Message 被发送报文的变量

Time 循环时间变量

【Example】

Send DiagBy[Physical]Data[10 01];

Check DiagData[50 01 xx xx xx xx xx xx]Within[50]ms

【Note:】

CAN报文肯定响应格式为0x40 + Service ID + SubFuncation

CAN报文否定响应格式为0x7F + Service ID + NRC Code

Check No_Response within [time]ms

【描述】

检查上一条发送的信号没有响应，多使用在（SPRMIB）抑制位场景。

【参数】

Time 在单位时间内，要求不会有报文响应

【Example】

Send DiagBy[Physical]Data[10 81];

Check No_Response within [5000]ms

Send DiagBy[Addressing]Data[Message]AndCheckResp[RespCode]

【描述】

发送正确的密钥到ECU

【参数】

Addressing 寻址方式变量

Message 报文消息

RespCode :PostiveResponse正响应\  NoResponse否定响应\ NRC

【Example】

//发送安全等级Level 1，check回复正响应67 01

Send DiagBy[Physical]Data[27 01]And CheckResp[PostiveResponse]

//抑制位不响应

Send DiagBy[Physical]Data[10 83]And CheckResp[NoResponse]

//发送安全等级Level 1，check回复否定响应

Send DiagBy[Physical]Data[27 01]And CheckResp[0x36]

Send Security Right KeyBy[Addressing]Level[level]

Send Security Wrong KeyBy[Addressing]Level[level]

【描述】

发送正确的密钥到ECU

【参数】

Addressing 寻址方式变量

Level 对应的27 安全服务，27服务成对出现

【Example】

//正确的key

Send DiagBy[Physical]Data[27 01]And CheckResp[PostiveResponse]

Send Security Right KeyBy[Physical]Level[0x2]

//正确的key

Send DiagBy[Physical]Data[27 03]And CheckResp[PostiveResponse]

Send Security Right KeyBy[Physical]Level[0x4]

//错误的key

Send DiagBy[Physical]Data[27 01]And CheckResp[PostiveResponse]

Send Security Wrong KeyBy[Physical]Level[0x2]

//错误的key

Send DiagBy[Physical]Data[27 03]And CheckResp[PostiveResponse]

Send Security Wrong KeyBy[Physical]Level[0x4]

Send DIDTraversalBy[Addressing]Service[Service ID]Excluding[message]AndCheckResp[RespCode]

【描述】

发送正确的密钥到ECU

【参数】

Addressing 寻址方式变量

Message 报文消息

RespCode :PostiveResponse正响应\  NoResponse否定响应\ NRC code

【Example】

//遍历发送10服务子功能，排除01 02 03 81 83 83

Send DIDTraversalBy[Physical]Service[0x10]Excluding[01 02 03 81 83 83]AndCheckResp[0x12]

Send DiagBy[Addressing]Data[Message]WithLen[DLC]

【描述】

发送正确的密钥到ECU

【参数】

Addressing 寻址方式变量

Message 报文消息

DLC:报文请求长度定义。注意，标准CAN报文为 8个字节，不够位则使用0x00填充，格式为：02 10 01 00 00 00 00 00 /03 22 F1 84 00 00 00 00

【Example】

//报文请求长度1的发送,最终体现为：02 10

Send DiagBy[Physical]Data[10 01]WithLen[1]

Send Msg [Addressing]Data[Message]WithLen[DLC]

【描述】

发送正确的密钥到ECU

【参数】

Addressing 寻址方式变量

Message 报文消息

DLC:报文长度定义

【Example】

//报文长度9的发送,最终体现为：02 10 01 00 00 00 00 00 00

Send DiagBy[Physical]Data[10 01]WithLen[9]