UDS诊断调查表字段解析规则

| 编号 | 变更信息 | 变更人 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 初版 | 陈亚 | V1.0 |

描述

该文档基于和而泰现有UDS系统需求规范字段解析编写，部分字段描述可能会有简写，例如Service ID可能被描述为SID，该文档不代表所有客户需求与和而泰后续规范。

参考文件：《NIO-DOC-DAX-0001_HOD_Cetus_UDSonCAN诊断调查表_V2.2_20250108.xlsx》

诊断调查表Sheets名称说明

- Basic Diagnostic Information

Basic info:说明寻址方式，寻址ID，产品名称，协议类型

Timing parameters：强调各个时间参数

- Diagnostic Services

该sheets主要描述了总体的Service，表格中列举了所有的所用到的需求以及客户规范；

字段说明：

Service ID：UDS服务ID

举例（0x10、0x11、0x3E……）

Service Name：UDS服务ID的名称

举例（0x10 ->DiagnosticSessionControl、0x11 ->ECUReset、0x3E ->TesterPresent）

Subfunction：对于Service ID的子功能，每一个子功能有着不同的功能定义；

举例：Service ID 0x10,在诊断调查表中，被定义使用了三个子功能，见下图；

[Cvt.]：iSO行业协议规定是否支持，如果是“M”，则企业必须强支持，如果是“U”，则企业可以选择是否自愿支持；在后续的项目中，应该优先查看行业限制支持，然后参考企业定制。

[Support]: 所表示的为Service所列举的子功能是否在当前被使用。

[SPRMIB]: 他表示Subfunction的高位置一

举例：0x10服务的[Subfunction]支持抑制位，它的格式是在0x80+Subfunction（0x80+0x01 = 0x81）,抑制位没有响应结果，使用函数接口：Check No_Response within [5000]ms。

[Physical Request]: 表示当前Service支持Physical,在函数接口中通常写为：Send DiagBy[Physic]Data[10 01]。

备注：参考需求诊断调查表的” Basic Diagnostic Information”

[Functional Request]: 表示当前Service支持Functional,在函数接口中通常写为：Send DiagBy[Function]Data[10 01]。

[Negative response codes]: 表示当前Service支持的NRC Code,例如0x10支持12,13,22,7E，则需要制造故障码,格式为：SF_DL+Service+Subfunction,例如NRC 12,表示子功能不支持,则需要发送一个在当前Service中不支持Subfunction,举例：[10 04]

[Access Level]: 表示当前Service在哪些安全状态下也需要支持,例如0x10的同一行中,就提到了"Locked/L2",这代表在L2安全解锁状态也需要支持，不同的Level，就需要不同的用例覆盖Basic DIDs

表格中有多种标志位，需要按照下面规则匹配,不要遗漏任何信息,例如表格中可能存在的Supported Session：Default,Programming,Extended.当有x/X/Y是支持，N/-/空白是不支持

在表格中,x/X/Y是支持,N/-/空白是不支持,需要按照下面规则匹配,不要遗漏任何信息所支持的

- Basic DIDs

该sheets字段需要与Service 0x2E(Write)和Service 0x22(Read)配合使用

[DID Number (hex)]:企业自定义的DID服务

举例：0xF110

[DID Name]:对于DID的名称命名：Vehicle Manufacture Hardware Part and Version Number

[Support]:判断该DID是否支持

[Byte Length(Dec)]:DID后面所跟形参长度

0xF110举例：Byte Length(Dec) = 11 byte;0x2E F1 10 xx xx xx……（N+1）

[Comment]：对形参格式的举例

[Formula]:形参的数据类型，一般分为ASCII码与十六进制

图DID 举例

- RoutineControl 0x31

格式与DID一致

- DTC Table（仅需关注有实际功能的字段）

[DTC Number Display]:/

[Symptom ID]:/

[DTC Number Hex]:在ECU中实际显示的DTC信息，他是实际故障的一串数字代码

故障举例：电源电压高 ->0x800117

DTC Name(Chinese)：DTC的中文名称0x800117编码表示电源电压高故障触发

[Monitor Enable Conditions]:故障（DTC）产生的条件

举例 1：电源电压高

产生前提条件为：Tmonitor_delay=3s elapses after  vehicle state changes from “Any” to “DrvRdy” or “Driving”

产生故障步骤Failure Criteria(DTC bit0 +bit3 testFailed bit set)：Sampling power supply voltage for every 20ms as a cycle, power supply voltage ≥16.5V for continuous 10 cycles

表示DTC的产生条件是电压达到16.5V以上后，持续200ms时间将记录该故障 --0x800117

注意:有的项目会直接表明DTC的触发时间，而不是这样隐晦的表示

- reportNumberOfDTCByStatusMask (19 01)

Send DiagBy[Physic]Data[19 01 FF]

格式解析：Send DiagBy[Address]Data[Service SubFuncation DTCStatusMask]

Check DiagData[59 01 FF 00 00 02]Within[50]ms;

格式解析：Check DiagData[59 SubFuncation DTCStatusAvailabilityMask DTCFormatIdentifier DTCCount]Within[50]ms;

- reportDTCByStatusMask (19 02)

Send DiagBy[Physic]Data[19 02 08]

格式解析：Send DiagBy[Address]Data[Service SubFuncation DTCStatusMask]

Check DiagData[59 02 FF 80 01 17 08 80 01 16 08]Within[50]ms;

格式解析：Check DiagData[59 SubFuncation DTCStatusAvailabiltyMask DTCAndStatusRecord]Within[50]ms;

- DTC Extended Data （19 06）

[Extended data Record Number]:扩展数据编码，表示记录扩展的编号，这其中可能会同时记录N+1组数据，通过编码就可调查不同编码下产生的记录；

[Parameter]:每一个Byte所表示的含义

[BytePosition]:数据位

[BitLength]:数据长度，24 byte,说明占据3个byte

[Default Value(Phy)]:数据最初始值
[Min(Phy)]:数据最小值

[Max(Phy)]:数据最大值，举例：在时间计时中，年最大可递增到2099年

DTC Extended Data完整查询举例, 查询高压故障0x800117扩展数据第一组记录：

Send DiagBy[Physic]Data[19 06 80 01 17 01]

格式解析：Send DiagBy[Address]Data[Service SubFuncation DTCMaskRecord DTCExtDataRecordNumber]

Check DiagData[59 06 80 01 17 09 01 26 04 08 13 48 50 00 00 12 13 05]Within[50]ms;

格式解析：Check DiagData[59 SubFuncation  DTCMaskRecord DTCAndStatusRecord  DTCExtDataRecordNumber  DTCExtDataRecord

- DTC Snapshot（19 04）

Send DiagBy[Physic]Data[19 04 80 01 17 01]

格式解析：Send DiagBy[Address]Data[Service SubFuncation DTCMaskRecord DTCExtDataRecordNumber]

Check DiagData[59 04 80 01 17 09 01 26 04 08 13 48 50 00 00 12 13 05]Within[50]ms;

格式解析：Check DiagData[59 SubFuncation  DTCAndStatusRecord  StatusOfDTC DTCSnapshotRecordNumber DTCSnapshotRecordNumberOfidentifiers

- reportSupportedDTC（19 0A）

Send DiagBy[Physic]Data[19 0A]

格式解析：Send DiagBy[Address]Data[Service SubFuncation DTCMaskRecord DTCExtDataRecordNumber]

Check DiagDataa[59 0A 09 80 01 17 00 80 01 16 00 C0 0B 88 00]Within[50]ms;

格式解析：Check DiagData[59 SubFuncation  DTCStatusAvailabilityMask DTCAndStatusRecord DTC#]

- DTC Status Definition

该文档定义了“DTC Status”功能使用；

举例：bit 0 与bit 3同时置一，表示ECU当前有一个故障正在发生，且已经确认记录，这时DTC Status = 0x09（表示当前故障）；bit 0 = 0；这时DTC Status = 0x08（表示历史故障）